# Лекционные материалы

# Правила безопасности

## Цель занятия

После изучения темы слушатели должны:

- понимать важность предполетной подготовки;

- знать причины возникновения аварийных ситуаций;

- правильно использовать функции безопасности;

- знать алгоритм действий при нештатных ситуациях;

- безопасно выполнять полеты.

- Предполетная подготовка (Check List)

- Калибровка компаса

- Причины Fly Away

- Failsafe

- Return To Home (RTH)

- Запретные зоны полетов

# 1. Предполетная подготовка (Pre-flight Check List)

## Что такое Check List?

Check List — это перечень обязательных действий, выполняемых перед каждым полетом.

Авиация использует контрольные карты уже более 90 лет.

Даже опытные пилоты никогда не взлетают без контрольной проверки.

Поэтому оператор БПЛА обязан выполнять предполетный контроль.

## Зачем нужен Check List?

Он позволяет предотвратить:

- потерю управления;

- падение аппарата;

- потерю GPS;

- разряд аккумулятора;

- столкновение с препятствиями;

- человеческие ошибки.

# Предполетный контроль

## 1. Проверка погоды

Перед полетом необходимо убедиться:

✔ скорость ветра

✔ отсутствие дождя

✔ отсутствие грозы

✔ хорошая видимость

Если ветер сильнее полет запрещается.

## Почему ветер опасен?

Сильный ветер способен:

- снести аппарат;

- увеличить расход батареи;

- сделать невозможным возврат домой.

Особенно опасен ветер на высоте.

## 2. Проверка аккумуляторов

Необходимо проверить:

- уровень заряда

- отсутствие повреждений

- отсутствие вздутия

- температуру батареи

Для безопасного полета рекомендуется не менее 90% заряда.

## 3. Проверка пропеллеров

Осмотреть:

трещины

сколы

деформации

грязь

плохую фиксацию

Даже маленькая трещина может привести к разрушению винта в воздухе.

## 4. Проверка камеры

Убедиться:

снят защитный колпачок

камера свободно двигается

нет загрязнений

## 5. Проверка GPS

До взлета необходимо дождаться:

Home Point Updated

Количество спутников:

желательно

7 и более.

## 6. Проверка карты

В приложении DJI Fly необходимо убедиться:

Home Point установлен правильно

нет запрещенных зон

маршрут безопасен

## 7. Проверка окружающей территории

Убедится что рядом отсутствуют:

линии электропередач

деревья

антенны

краны

высокие здания

люди

автомобильные дороги

# Итоговый Check List

Перед каждым полетом оператор должен ответить:

✔ Погода подходит?

✔ Ветер безопасный?

✔ Аккумулятор заряжен?

✔ Пропеллеры исправны?

✔ Компас работает?

✔ GPS найден?

✔ Домашняя точка записана?

✔ Запретных зон нет?

✔ Высота RTH установлена?

✔ Людей рядом нет?

Только после этого разрешается взлет.

# 2. Калибровка компаса

## Для чего нужен компас?

Компас определяет направление полета.

GPS показывает координаты.

Компас показывает направление.

Без исправного компаса дрон не сможет правильно ориентироваться.

# Когда требуется калибровка?

После покупки

После дальнего переезда

После сильного удара

После ремонта

После сообщения

Compass Error

## Когда НЕ нужно калибровать?

Самая распространенная ошибка начинающих операторов —
калибровать компас перед каждым полетом.

# Где запрещено калибровать компас?

Нельзя выполнять калибровку:

рядом с автомобилями

рядом с металлическими крышками люков

рядом с металлическими заборами

около железной дороги

возле ЛЭП

на мостах

в помещениях

рядом с крупными металлическими конструкциями

возле трансформаторов

# Почему?

Компас воспринимает магнитное поле.

Металл создает ложное магнитное поле.

После неправильной калибровки возможно:

Compass Error

Fly Away

# 3. Fly Away

## Что такое Fly Away?

Fly Away — это ситуация, когда оператор теряет возможность управлять дроном.

# Причины Fly Away

Самая частая причина:

ошибка человека.

Другие причины:

неверная калибровка компаса

магнитные помехи

потеря GPS

неверно установлен Home Point

низкий заряд батареи

сильный ветер

полет возле ЛЭП

высокие здания

ошибки оператора

# Как избежать Fly Away?

Не взлетать без GPS

Не калибровать компас без необходимости

Не летать возле металла

Всегда ждать Home Point Updated

Контролировать заряд батареи

Не летать при сильном ветре

# Что делать при Fly Away?

Не паниковать.

Попробовать вернуть управление.

Поднять аппарат выше (если есть связь).

Включить RTH.

Использовать карту DJI Fly.

Следить за телеметрией.

# 4. Failsafe

## Что такое Failsafe?

Failsafe — это автоматическая система безопасности.

Она защищает дрон при возникновении аварийной ситуации.

# Когда срабатывает Failsafe?

Потеря сигнала

Низкий заряд

Критический заряд

Ошибки GPS

# Виды Failsafe

Hover

Дрон зависает.

Используется при хорошей связи.

Return To Home

Автоматический возврат домой.

Самый безопасный режим.

Landing

Автоматическая посадка.

Используется при критическом заряде батареи.

# 5. Return To Home (RTH)

## Что такое RTH?

Return To Home —

автоматическое возвращение дрона в точку взлета.

Это одна из самых важных функций DJI.

# Виды RTH:

Smart RTH

Запускается оператором.

Failsafe RTH

При потере сигнала.

Low Battery RTH

При низком заряде.

Critical Battery Landing

При критическом заряде.

# Настройка высоты RTH

Очень важно правильно установить высоту.

Если установить слишком низко

дрон столкнется с деревьями.

Если слишком высоко

расход батареи увеличится.

Рекомендуемые значения

город

80–120 м

открытая местность

40–60 м

горы

выше всех препятствий

# 6. Запрещенные зоны полетов

Перед каждым полетом необходимо проверить:

аэропорты

военные объекты

государственные учреждения

места массового скопления людей

стадионы

заповедники

охранные зоны.