Лекционный материал

Профессиональный цикл подготовки

операторов БПЛА

Тема: Основы эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Введение

В последние годы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали одним из наиболее перспективных направлений развития современной авиации. Если раньше беспилотные системы преимущественно использовались в военной сфере, то сегодня они широко применяются в гражданской авиации, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, картографии, мониторинге объектов, поисково-спасательных операциях и научных исследованиях.

Развитие технологий позволило создать компактные, надежные и доступные беспилотные системы, которые могут выполнять сложные задачи без непосредственного присутствия человека на борту воздушного судна.

Оператор БПЛА является ключевым специалистом, который отвечает за подготовку аппарата, выполнение полетного задания, управление системой, анализ полученных данных и соблюдение требований безопасности.

Основная задача подготовки оператора БПЛА заключается не только в обучении управлению дроном, но и в формировании авиационного мышления: понимания рисков, ответственности и принципов безопасного выполнения полетов.

1. Понятие БПЛА и беспилотной авиационной системы

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту, управляемый оператором дистанционно или автоматически по заданной программе либо сочетанием указанных способов.

В международной практике используется термин UAS (Unmanned Aircraft System) — беспилотная авиационная система.

БАС включает несколько основных элементов:

1. Беспилотное воздушное судно

Это непосредственно летательный аппарат:

- квадрокоптер;

- самолетного типа;

- гибридный аппарат VTOL;

- специализированные платформы.

2. Наземная станция управления

Предназначена для:

- управления полетом;

- настройки оборудования;

- контроля параметров;

- выполнения миссий.

3. Канал связи

Обеспечивает передачу информации между оператором и аппаратом:

- команды управления;

- телеметрию;

- видеосигнал.

4. Программное обеспечение

Используется для:

- планирования маршрутов;

- контроля состояния системы;

- обработки данных.

2. История развития БПЛА

История беспилотной авиации начинается более ста лет назад. Первые попытки создания управляемых без пилота летательных аппаратов появились в начале XX века.

Первоначально такие системы создавались главным образом для военных целей:

- разведка;

- наблюдение;

- доставка оборудования;

- выполнение опасных миссий.

Во время Первой и Второй мировых войн предпринимались попытки использования дистанционно управляемых самолетов.

В период холодной войны развитие беспилотных систем ускорилось благодаря появлению:

- радиоэлектроники;

- спутниковой навигации;

- цифровых систем управления;

- миниатюрных датчиков.

В XXI веке произошел настоящий прорыв. Появились коммерческие квадрокоптеры, которые стали доступны для широкого применения.

Одним из лидеров гражданского рынка стала компания DJI, которая разработала серию компактных беспилотных аппаратов для фото-, видео- и профессиональных задач.

Современные БПЛА способны:

- автоматически удерживать высоту;

- выполнять полет по заданному маршруту;

- возвращаться в точку запуска;

- избегать препятствий;

- передавать данные в режиме реального времени.

3. Основные направления применения БПЛА

Сегодня БПЛА используются в различных областях.

Авиация и транспорт

Применение:

- инспекция аэропортов;

- контроль инфраструктуры;

- мониторинг объектов;

- развитие беспилотной доставки.

Сельское хозяйство

БПЛА позволяют:

- контролировать состояние растений;

- выполнять аэросъемку полей;

- проводить анализ урожайности;

- осуществлять точечное внесение удобрений.

Строительство

Использование:

- контроль строительных объектов;

- создание 3D-моделей;

- измерение объемов работ;

- мониторинг безопасности.

Геодезия и картография

БПЛА применяются для:

- создания цифровых моделей местности;

- получения ортофотопланов;

- обследования территорий.

Поисково-спасательные операции

Дроны помогают:

- искать людей;

- контролировать труднодоступные районы;

- передавать изображение спасателям.

4. Классификация беспилотных летательных аппаратов

Беспилотные летательные аппараты классифицируются по различным признакам: конструкции, массе, назначению, дальности полета и способу управления.

4.1. Классификация по конструкции

1. Мультироторные БПЛА

Мультироторные системы являются наиболее распространенным видом беспилотников.

Они используют несколько электродвигателей с пропеллерами для создания подъемной силы.

Основные виды:

Трикоптер — аппарат с тремя двигателями.
Особенность:

- небольшие размеры;

- простая конструкция;

- используется редко.

Квадрокоптер — аппарат с четырьмя двигателями.

Это самый распространенный тип БПЛА.

Преимущества:

- простота управления;

- высокая стабильность;

- возможность вертикального взлета и посадки;

- возможность зависания в воздухе.

Применяется для:

- фото- и видеосъемки;

- обучения операторов;

- инспекции объектов;

- мониторинга территорий.

Гексакоптер — аппарат с шестью двигателями.

Преимущества:

- повышенная грузоподъемность;

- большая устойчивость;

- возможность продолжения полета при отказе одного двигателя.

Используется для профессиональных задач.

Октокоптер — аппарат с восемью двигателями.

Применяется:

- в промышленности;

- для тяжелых камер;

- при выполнении сложных задач.

2. БПЛА самолетного типа

Аппараты самолетного типа имеют крыло и создают подъемную силу за счет движения вперед.

Преимущества:

- большая дальность полета;

- высокая продолжительность работы;

- экономичный расход энергии.

Недостатки:

- необходимость взлетно-посадочной зоны;

- невозможность зависания на месте.

Используются для:

- картографии;

- мониторинга больших территорий;

- экологического контроля.

3. Гибридные VTOL-системы

VTOL (Vertical Take-Off and Landing) — вертикальный взлет и посадка.

Такие аппараты объединяют преимущества:

- мультироторных систем;

- самолетов.

Они могут:

- вертикально взлетать;

- переходить в горизонтальный полет;

- выполнять посадку без специальной полосы.

5. Классификация БПЛА по массе

Класс C0

Малые БПЛА:

- масса до 250 грамм;

- используются для любительских и простых задач.

Пример:
мини-дроны для обучения.

Класс C1

Аппараты:

- до 900 грамм;

- имеют определенные требования безопасности;

- могут использоваться для профессиональной съемки.

Класс C2

Более тяжелые аппараты:

- до 4 кг;

- применяются в профессиональной деятельности.

Примеры:

- инспекция объектов;

- геодезия;

- промышленный мониторинг.

Класс C3 и C4

Более крупные системы:

- более 25 кг;

- используются для специализированных задач.

6. Основные элементы квадрокоптера

Квадрокоптер состоит из нескольких основных систем, каждая из которых выполняет важную функцию.

6.1. Рама

Рама является основой конструкции.

Она обеспечивает:

- крепление двигателей;

- установку электроники;

- защиту компонентов.

Материалы изготовления:

- пластик;

- алюминий;

- углеродное волокно (карбон).

Качественная рама должна быть:

- легкой;

- прочной;

- устойчивой к вибрациям.

6.2. Электродвигатели

Двигатели создают вращение пропеллеров.

В современных БПЛА используются бесколлекторные электродвигатели.

Основные характеристики:

- мощность;

- скорость вращения;

- эффективность;

- надежность.

Каждый двигатель управляется отдельно.

6.3. Пропеллеры

Пропеллеры создают воздушный поток и подъемную силу.

На квадрокоптере используются два типа вращения:

- по часовой стрелке;

- против часовой стрелки.

Они устанавливаются попарно для обеспечения устойчивости.

Неправильная установка пропеллеров является одной из самых распространенных причин аварий при запуске.

6.4. Регулятор скорости ESC

ESC (Electronic Speed Controller) — электронный регулятор оборотов.

Функции:

- управление скоростью двигателя;

- регулирование мощности;

- защита от перегрузки.

ESC получает команды от полетного контроллера и изменяет скорость вращения двигателя.

6.5. Аккумуляторная батарея

Большинство современных БПЛА используют литий-полимерные аккумуляторы (Li-Po).

Преимущества:

- высокая энергоемкость;

- небольшой вес;

- возможность отдавать большой ток.

Оператор обязан контролировать:

- уровень заряда;

- состояние батареи;

- температуру;

- отсутствие повреждений.

Неправильная эксплуатация аккумуляторов может привести к:

- потере мощности;

- аварийному отключению;

- возгоранию.

7. Полетный контроллер и системы управления БПЛА

7.1. Полетный контроллер

Полетный контроллер (Flight Controller) — это главный электронный элемент беспилотного аппарата, который отвечает за управление полетом.

Его можно сравнить с «центральным мозгом» БПЛА.

Основные функции полетного контроллера:

- обработка информации от датчиков;

- стабилизация аппарата в воздухе;

- управление скоростью вращения двигателей;

- выполнение команд оператора;

- управление автоматическими режимами полета.

Полетный контроллер постоянно анализирует положение аппарата в пространстве и вносит корректировки.

Например, при сильном ветре БПЛА автоматически изменяет скорость отдельных двигателей, чтобы сохранить заданное положение.

7.2. Система управления БПЛА

Управление беспилотным аппаратом состоит из нескольких элементов:

1. Пульт управления

Пульт обеспечивает связь между оператором и БПЛА.

Через пульт оператор выполняет:

- взлет;

- посадку;

- изменение направления;

- управление высотой;

- управление камерой;

- включение автоматических функций.

Современные системы управления могут иметь:

- экран;

- встроенное приложение;

- передачу видео в реальном времени.

2. Канал связи

Канал связи обеспечивает обмен информацией между:

оператором → пультом → БПЛА

Передаются:

- команды управления;

- координаты;

- данные о состоянии оборудования;

- изображение с камеры.

При потере связи современные БПЛА могут автоматически выполнить команду:

Return to Home (RTH) — возврат в точку запуска.

8. Навигационные системы БПЛА

Для безопасного полета беспилотные аппараты используют несколько датчиков.

8.1. GPS/ГЛОНАСС

Спутниковая навигация позволяет определить:

- местоположение аппарата;

- высоту;

- скорость;

- направление движения.

GPS используется для:

- удержания позиции;

- автоматического полета по маршруту;

- возврата домой;

- создания карт.

Однако оператор должен помнить, что GPS может иметь ограничения:

- плохой сигнал возле зданий;

- помехи;

- ошибки определения координат.

8.2. IMU (Inertial Measurement Unit)

IMU — инерциальный измерительный блок.

Он включает:

- акселерометр;

- гироскоп.

Функции IMU:

- определение наклона аппарата;

- измерение ускорения;

- стабилизация полета.

Без IMU невозможно обеспечить устойчивый полет.

8.3. Барометр

Барометр измеряет атмосферное давление.

Используется для:

- удержания высоты;

- стабилизации при зависании;

- определения изменения высоты.

Например, при заданной высоте 50 метров система автоматически регулирует работу двигателей, чтобы сохранить эту высоту.

8.4. Магнитный компас

Компас определяет направление движения относительно сторон света.

Используется для:

- ориентации аппарата;

- правильной работы автоматических режимов;

- возврата домой.

Перед полетом оператор должен убедиться в правильной работе компаса.

8.5. Оптические датчики

Современные БПЛА оснащаются:

- камерами нижнего обзора;

- инфракрасными датчиками;

- датчиками препятствий.

Они помогают:

- удерживать позицию внутри помещений;

- избегать столкновений;

- выполнять точную посадку.

9. Автоматические режимы полета

Современные БПЛА имеют большое количество интеллектуальных функций.

Return to Home (RTH)

Функция автоматического возврата.

Активируется при:

- потере связи;

- низком заряде батареи;

- команде оператора.

Перед полетом необходимо проверить:

- точку взлета;

- высоту возврата;

- наличие GPS-сигнала.

Follow Me

Режим следования за объектом.

Применяется для:

- спортивной съемки;

- наблюдения;

- создания видеоматериалов.

Waypoint Mission

Полет по заранее заданному маршруту.

Оператор может установить:

- точки маршрута;

- высоту;

- скорость;

- направление камеры.

Используется для:

- картографии;

- инспекции объектов;

- мониторинга территорий.